附件 2

国家级、省级

大学生创新创业训练计划项目立项申报表

项目名称	极地光伏组件安装角度最优化设计________

项目负责人  洪一涵	学号	61524D22_

所属学院	自动化学院

项目成员	洪一涵

王浩鑫

陈星宇

指导教师  魏海坤	（ 自动化	学院）

一、 基本情况

| 项目名称 | 极地光伏组件安装角度最优化设计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目级别 | 国家级 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 创新训练项目 |  |  |  |  |  |  |
| 所属学科 | 学科一级门： 工科 学科二级类： 自动化类 |  |  |  |  |  |  |
| 申请金额 | 20000 元 | 起止年月 |  | 2025.9-2026.9 |  |  |  |
| 负责人 | 洪一涵 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 |  |
| 学号 | 61524D22 | 联系电话 | 手机： |  |  |  |  |
| 指导教师 | 魏海坤 | 联系电话 | 手机： 13601402826 |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 背景: 光伏发电是未来清洁能源发展的重要方向，而在南极建设光伏电站是极地能源保障的关键，但由于其独特的地理位置和极端气候，使得太阳的辐照度变化和其运行轨迹极为特殊, 从而使得组件安装角度、方位以及行距需要与国内常规光伏电站完全不同的设计和组装方案. 现有问题:目前主流的解决方案仍局限于高倾角固定支架, 双面光伏组件, 大行距设计等方面诸葛突破, 不仅缺乏系统整合到与储能系统的综合设计, 而且缺乏南极实地的考察经验 我们的方案:我们对极地清洁能源优化有着浓厚的兴趣，而且能够得到南极科考队员和相关研究人员的实地经验和建议协助, 我们希望通过本项目的研究，探索一套系统的适应南极特殊条件的光伏组件组合与最优摆放方案，在降低电力和运输成本的前提下，实现全年发电量的最大化。 我们的进展与储备:我们在前期进行了大量相关知识储备与技术积累，熟悉太阳辐射特性、组件倾角与辐照度关系、极地环境下的能量模型，并将会重点攻克光伏发电模型设计与仿真优化。同时，我们具备数据采集能力，可以实现从理论建模到数据验证的完整闭环。我们坚信凭借我们的技术能力和研究兴趣，能够高质量完成本项目，推动极地光伏优化 研究，为南极能源保障贡献创新性的解决方案。 |  |  |  |  |  |

| 负责人曾经参与科研的情况 |  |
| --- | --- |
| 指导教师承担科研课题情况 | 魏海坤，东南大学自动化学院执行院长，自主无人系统方向学科带头人，教授，博士生导师，江苏省自动化学会副理事长，中国自动化学会教育工作委员会副主任，中国第 27 次南极科考队内陆队队员。主要研究方向为自主无人系统的分析和设计、基于神经网络的机器学习理论及应用 等。作为专业负责人创建了我国首个机器人工程本科专业，并负责研制了我国首套南极无人值守能源供应装置。迄今主持和参与了自动化与无人系统设计、机器学习等领域的国家重点研发计划、国家自然科学基金、校企合作课题 50 余项，在 JMLR、TNNLS、SIGKDD、IJCAI、Energy、 Solar Energy 等人工智能和新能源领域的国际知名刊物和会议发表论文数十篇，成果广泛应用于南极科考、电力系统巡检、新能源预测等场景。 |
| 指导教师对本项目的支持情况 | 本项目由魏海坤老师与有关研究方向博士学长指导，他们对项目从理论到应用，从经费、设备再到场地均给予了相当的关心和支持。 |

| 项目组主要成员 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洪一涵 | 61524D22 | 61524D | 吴健雄 | 主持人；整体进度的把握和分工；和导师对接及时解决 问题；算法的搭建和调试 |
|  | 王浩鑫 | 08124106 | 081241 | 自动化 | 算法与软件上研究，推进软硬件的结合 |
|  | 陈星宇 | 61524120 | 615241 | 吴健雄 |  |

二、 立项依据

- 研究目的

现阶段，在南极建设光伏电站是解决极地科考站能源保障的关键举措，也是清洁能源在极端环境应用的重要探索方向。然而，南极独特的地理与气候条件（低太阳高度角、极昼极夜交替、雪地高反照率、-40℃低温及强风），导致太阳辐照度变化规律与运行轨迹异于常规地区，使得光伏组件的安装角度、方位角、组件间距等核心参数需突破传统设计逻辑；同时，极地科考对能源系统的 “高可靠性、低成本、易运维” 需求，进一步凸显了现有方案的适配短板。

目前主流的极地光伏解决方案，仍局限于高倾角固定支架、双面光伏组件、大行距设计等单点技术突破，既未形成 “组件安装参数 - 极地光照特性” 的精准匹配逻辑，也缺乏与储能系统的系统性整合设计，无法实现 “全年发电量最大化 - 运输施工成本最小化” 的协同；且因缺乏长期南极实地数据支撑，现有设计多依赖理论推导，未充分考虑积雪覆盖、低温对组件性能的影响，导致实际应用中发电量波动大、运维成本高，难以满足科考站稳定能源供给需求。依托指导教师魏海坤教授团队的南极科考经验（中国第 27 次南极科考队内陆队成果、我国首套南极无人值守能源供应装置研发技术）及实验室现有资源（光伏组件硬件、南极中山站 / 昆仑站气象数据），本项目研究目的聚焦解决上述核心问题：

突破现有方案 “单点优化” 局限，构建集组件安装角度、方位角、间距、阵列数量于一体的多维度协同优化方法，精准适配极地特殊光照规律，解决 “设计与极地环境脱节” 导致的发电量不足问题；弥补 “缺储能整合” 短板，形成 “光伏组件布局 - 储能系统匹配” 的一体化设计方案，解决 “仅重发电、忽视能耗平衡” 导致的成本失控与能源浪费问题；解决 “实地数据缺失” 引发的设计偏差，结合南极实测气象数据与科考需求，输出可直接应用于南极科考站的光伏组件安装技术规范，提升系统在极端环境下的适应性与稳定性，为极地科考提供可靠、经济的能源支撑。

- 研究内容

1.南极极端环境下光伏辐照度与关键影响因素的关联分析及模型构建(多方面建模)

收集南极中山站、昆仑站等区域的公开及科考实测气象数据（含太阳高度角、日照时长、积雪厚度、雪地反照率、低温大风参数等），分析极昼极夜周期、低太阳高度角、雪地高反照率及积雪覆盖对光伏组件接收辐照度的作用机制，量化各环境因素与辐照度的关联关系，构建涵盖直射、散射及地面反射的综合辐照度量化模型，为后续布局优化提供数据与理论支撑。

2.光伏组件多维度布局核心参数的优化分析与储能协同方案研究(多维度整合)

研究光伏组件安装角度、方位角、组件间距、阵列数量等核心布局参数对全年发电量的影响，分析不同参数组合下的发电效率差异，筛选适配南极环境的 “高发电 - 低成本” 布局参数组合；结合南极科考站能源消耗需求，研究光伏组件布局与储能系统的协同匹配逻辑，明确储能容量、充放电策略与光伏发电量的适配关系，填补现有方案缺乏 “发电 - 储能” 系统整合的空白。

3.极地光伏优化方案的仿真验证(仿真验证与最终模型优化)

基于 MATLAB 搭建光伏系统仿真模型，模拟不同布局参数下组件的全年发电量、阴影遮挡面积及发电效率损失情况，验证参数优化效果；利用实验室现有光伏组件、计算设备搭建小型实验系统，对比实测发电量数据与仿真结果，修正模型偏差；结合南极 - 40℃低温、强风等极端条件，分析组件安装的环境适配要求，形成适配南极科考站的光伏组件安装技术规范要点。

- 国、内外研究现状和发展动态

在全球能源转型与 “碳中和” 目标推动下，光伏（PV）与建筑一体化光伏（BIPV）技术成为可再生能源领域的重要方向，研究围绕不同气候区适配、系统性能优化、新型材料应用、工程实践框架展开，已形成从技术研发到项目落地的多维度探索，但在复杂环境协同适配、规模化应用及成本 - 性能平衡等方面仍需突破。

针对寒冷高纬度地区的光伏设计，研究聚焦积雪对发电量的影响，结合多年逐时气象数据（辐照、温度、积雪深度）构建模型，优化光伏安装角度，同时通过合理使用融雪措施，有效减少积雪导致的发电量损失，提升系统适配性。

在 BIPV 系统研究中，重点平衡发电效率与建筑热舒适，通过专用模型计算屋顶最优倾斜角，解决夏季光伏电池过热导致的效率下降问题；同时调整房间空气交换、组件填充因子及楼板厚度等参数，实现 BIPV 发电与建筑内温度控制的协同。

针对半透明光伏技术在建筑窗户、立面的应用，研究通过模拟明确其不同尺度下的发电潜力，指出需解决材料重吸收问题，虽成本高于传统光伏，但能兼顾发电与采光，适配建筑功能需求。

柔性光伏技术的研究中，通过户外长期实证发现，屋顶安装时其发电表现优于传统单晶硅，立面安装时与单晶硅相当；同时优化材料结构，显著提升其在强光照、湿热环境下的稳定性，为 BIPV 立面、屋顶应用提供支撑。

主流硅基光伏电池的研究关注全球化适配，发现不同气候区硅片最优厚度差异显著，按地域优化设计后，既能节省原材料，又能小幅提升年发电量，还建立了温度与硅片参数的关联关系，为规模化生产提供参考。

新型光伏材料研究中，通过缺陷控制、表面修饰等技术，改善钙钛矿电池电压性能、提升量子点稳定性、开发高效有机光伏材料，同时针对 BIPV 立面热性能、极端环境组件抗性、薄硅片量产、减少材料重吸收损失等方向展开探索，为不同场景光伏技术提供性能优化方案；此外，还建立分布式光伏出力预测模型，提升预测精度以支撑并网调度。

针对近海特殊场景的光伏应用，研究整合海上辐照、波浪、盐雾等参数构建发电量测算模型，经实地验证控制测算误差，填补相关量化评估空白；同时针对高海拔、沿海、高纬度等极端环境，提出组件结构优化方案（如边框强化、耐紫外封装），提升组件抗风载、抗积雪及抗腐蚀能力。

现有研究的现状总结及其不足:

当前研究虽在多方向取得进展，但仍存在明显局限：一是气候适配性较为单一，多数研究针对单一气候场景（如仅寒冷地区或仅沿海地区），缺乏交叉气候（如寒冷 + 沿海盐雾）的协同适配分析，部分特殊场景研究依赖短期数据，未覆盖长期极端气象验证；二是规模化应用存在瓶颈，部分新型光伏技术的大尺寸制备工艺尚未成熟，成本仍高于传统光伏；三是长期稳定性数据不足，新型材料的户外性能测试多限于短期，缺乏长期实证数据支撑商业化寿命评估；四是成本 - 性能权衡分析薄弱，研究多侧重效率提升，未充分量化材料创新、结构优化带来的成本增量与发电量收益的平衡关系；

我们的研究既可以丰富南极极寒狂风环境气候下的研究, 又有机会获取南极地区试验的第一手资料, 通过与当地的可靠队员合作, 获得长期稳定可靠的实地数据.

- 创新点与项目特色

创新点1: 针对南极特殊光照环境的垂直摆放设想: 由于积雪和低太阳高度角的情况, 并考虑到安装方便性和运维成本的问题. 我们创造性的提出了垂直安装光伏板的想法.与低纬度地区低俯仰角的结论不同, 垂直安装的光伏板在经过我们的算法计算过后确实能够达到几乎最好的辐照度接收效果.

创新点2: 在垂直摆放的基础上的棱柱形组件组合设计: 由于组合的光伏板相较传统单个摆放的光伏板能够大大减少光伏阵列的占地面积, 消减运维成本且在结构上增强稳定性.我们在垂直摆放设想的基础上提出了棱柱形的组合设计.

创新点3: 考量了阴影遮挡对棱柱光伏组合阵列的辐照度影响:阴影遮挡的因素非常复杂, 特别是在南极的低太阳高度角的情况下, 加之整个光伏组合阵列的相互遮挡. 我们将其中各种复杂的遮挡因素考虑在内, 使得整体辐照度的计算更贴合实际.

创新点4: 优化了经典辐照度算法的参数设置并向上继续构建算法, 建立适配于我们设计的棱柱形光伏组合阵列的辐照度的算法, 并且用不同算法量化了不同阵列模型的短期和长期波动性.

（5）技术路线及预期成果

1. 技术路线本项目将从文献调研, 光伏辐照度建模, 组件布局优化算法, 模型验证4个核心环节展开研究，具体方法如下：
  1.文献与数据收集阶段

收集南极部分区域如中山站、昆仑站附近的公开气象数据（包括太阳高度角、日照时长、积雪厚度等），搜寻高纬度地区光伏设计的现有案例，分析极地特殊环境（极昼极夜等）对光伏组件的影响机制。通过查阅相关论文, 了解现阶段主流的相关辐照度算法和研究方法.

2.辐照度和阴影遮挡模型初步搭建, 并验证垂直摆放设想的可靠性

先总体搭建简化的太阳模型，输入南极纬度、日期等参数，计算理论太阳辐照度；再结合收集到的历史数据，手动修正模型（如加入雪地反照率经验值，暂设为 0.8-0.9).

将辐照度模型整合到棱柱形垂直光伏板组合上, 算出每个组合的直射和反射的辐照度接收.

通过自建算法得出南极特定时间地点整个光伏阵列的各光伏板的阴影遮挡比率.

使用优化后的辐照度算法计算单个面的最佳俯仰角, 验证垂直摆放设想的可靠性.

- 3.组件布局优化算法初试

我们将上一阶段不同的算法进行整合, 确定垂直摆放和n棱柱的最佳组合之后, 考虑n棱柱阵列的阴影遮挡情况得出修正后的最终阵列全年理论辐照度.在这之后, 我们还会量化考虑阵列模型辐照度的波动性和积雪等情况.

4.完成仿真模拟和系统搭建

在确定模型的参数之后, 我们会用仿真软件搭建模型, 再次验证模拟数据的准确性.最后, 我们还会利用实验室的光伏板进行实物搭建.

- 预期成果

- 1.做出一套完整的以光伏板搭建而成的光伏组合阵列发电系统解决方案，

- 以期望运用于现场.

2.我们的解决方案的最终仿真模型和实物模型.

3.论文一篇，专利一份。

- （6）项目研究时间表

- 前期筹备

- 时间：8-11

- 具体内容：前期模型的构建

- 阶段目标：利用pvlib数据库得出太阳的运动轨迹

- 计算单块光伏板所能接收到的辐照度

- 计算不同组合方式及方位角条件下的辐照度

- 依据阴影面积的计算方式加以拓展

- 依据轨迹进一步得出公式

- 初步建立部分阴影模型

- 各部分算法整合

- 时间：12-2

- 具体内容：完成各部分算法整合, 得到理论最佳解决方案

阶段目标：考虑n棱柱阵列的阴影遮挡情况得出修正后的最终阵列全年理论辐照度.			          我们还会量化考虑阵列模型辐照度的波动性和积雪等情况.

- 实验验证及实际应用

- 时间：3-5

- 具体内容：仿真模拟和系统搭建

- 阶段目标：仿真模拟光伏板的搭建

- 实体模型的搭建

- 仿真和实物测量数据与算法理论值的对比

- 模型的调试

- 解决方案的最终建立

- （7）已具备的条件与尚缺少的条件

- 已具备的条件：

- （A）实验室硬件设施完善。实验室内已有对应的光伏板，和相关的仿真和计算设备，

- 可直接进行硬件搭建与实验模拟。

（B）计算软件全面。小组成员都已进行过python库算法的学习，可以熟练使用

如Matlab等建模工具进行模型搭建。

- （C）魏老师带领的南极科考队和项目组可以提供支持。本研究相较于其他项目

- 可以获得更真实的南极第一手数据，使得该研究更贴切于实际情况。

尚缺少的条件：

（A）没有足够的光伏板和场地搭建阵列模型

（B）我们的模型优化主要以辐照度为评判标准，并未建立更多元标准的效率模型

(8)已有成果

（A）南极极端环境下气象数据与光伏设计案例的系统分析
	已有研究对南极典型区域（如中山站、昆仑站）周边的气象资料进行了系统收集与比	对，包括太阳高度角、日照时长、积雪覆盖与厚度等因素。通过对比高纬度地区的光	伏应用案例，学者们总结了极昼、极夜及高反照率雪地环境对光伏组件运行效率的影	响机制，并归纳了目前主流的辐照度估算方法及适用场景。

（B）基于辐照度与阴影效应的光伏阵列模型验证
	在模型构建方面，已有成果多以南极纬度与日期为基础建立简化太阳模型，并通过引	入雪地高反照率（0.8–0.9）等经验参数对辐照度进行修正。相关研究进一步将辐照	度模型嵌入棱柱形或垂直排列的光伏板组合中，对直射与反射辐射量以及阵列阴影遮	挡比率进行量化分析。结果显示，通过优化辐照度算法，可以得到单个组件的最佳俯	仰角，并在此基础上验证了垂直安装方案在极地环境下的可行性

参考文献：

- [1]Ruan T, Wang F, Topel M, et al. A new optimal PV installation angle model in high-latitude cold regions based on historical weather big data[J]. Applied Energy, 2024, 359: 122690.

- [2] Yadav S, Panda S K. Thermal performance of BIPV system by considering periodic nature of insolation and optimum tilt-angle of PV panel[J]. Renewable Energy, 2020, 150: 136-146.

[3] Richards B S, Howard I A. Luminescent solar concentrators for building integrated photovoltaics: opportunities and challenges[J]. Energy & Environmental Science, 2023, 16: 3214-3239. https://doi.org/10.1039/d3ee00331k

[4] Feroze S, Distler A, Dong L, et al. Long term outdoor performance evaluation of printed semitransparent organic photovoltaic modules for BIPV/BAPV applications[J]. Energy & Environmental Science, 2025, 18: 674-688. https://doi.org/10.1039/d4ee04036h

[5] Ziar H. A global statistical assessment of designing silicon-based solar cells for geographical markets[J]. Joule, 2024, 8: 1667-1690. https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.02.023

[6] Zhang X, Li J, Wang Y, et al. Defect passivation in tin-lead perovskite solar cells for improved open-circuit voltage[J]. Scientific Reports, 2020, 10: 65437. https://doi.org/10.1038/s41598-020-65437-8

[7] Liu H, Chen C, Zhang Q, et al. Surface ligand engineering of CsPbI₃ quantum dots for enhanced photostability[J]. Scientific Reports, 2020, 10: 70235. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70235-3

[8] Wang L, Zhao Y, Li H, et al. Non-fullerene acceptors for high-efficiency organic photovoltaics[J]. Scientific Reports, 2024, 14: 68531. https://doi.org/10.1038/s41598-024-68531-3

[9] Chen J, Yang X, Zhang L, et al. Thermal performance of BIPV facades in hot-summer and cold-winter regions[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 6830. https://doi.org/10.1038/s41598-025-06830-z

[10] Li C, Wang H, Liu J, et al. Salt corrosion resistance of floating PV modules[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 87625. https://doi.org/10.1038/s41598-025-87625-0

[11] Zhao W, Zhang M, Li D, et al. Thin silicon wafers (≤100μm) for cost-effective photovoltaics[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 91044. https://doi.org/10.1038/s41598-025-91044-6

[12] Hu Y, Chen G, Wang Z, et al. Reducing reabsorption loss in quantum dot-based luminescent solar concentrators[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 94106. https://doi.org/10.1038/s41598-025-94106-x

[13] Sun J, Li Y, Zhang H, et al. Output prediction and grid integration of distributed photovoltaic systems[J]. Scientific Reports, 2014, 4: 4192. https://doi.org/10.1038/srep04192

[14][1]李鑫，晁刚，徐庆跃，等. 近海漂浮式光伏系统发电量测算方法研究 [J]. 热带海洋学报，2024

三、 经费预算

| 开支科目 | 预算经费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 20000 | / | 8000 | 12000 |
| 1. 业务费 | 8000 | / | 3200 | 4800 |
| （1）计算、分析、测试费 | 1000 | 办公 | 400 | 600 |
| （2）能源动力费 | 0 | / | 0 | 0 |
| （3）会议、差旅费 | 4000 | 国际合作与交流 | 1600 | 2400 |
| （4）文献检索费 | 1000 | 软件 | 400 | 600 |
| （5）论文出版费 | 2000 | 版面费/资料费/出版费 | 800 | 1200 |
| 2. 仪器设备购置费 | 5000 | 专用设备费 | 2000 | 3000 |
| 3. 实验装置试制费 | 3000 | 设备测试、加工、维修 | 1200 | 1800 |
| 4. 材料费 | 4000 | 专用材料费 | 1600 | 2400 |
| 学校批准经费 |  |  |  |  |

四、 指导教师意见

同意立项。

导师（签章）：

2024 年  4 月  20 日

五、 院系意见

学院（盖章）：年	月	日

六、 学校意见

学校（盖章）：年	月	日