Requirement:

找到补充建模elements, 完善建模

画出建模流程框图(visio)

python工程结构, 完善原有程序, 使用一切工程符合软件自动化流程, 使规范化

雪地反射对光伏“增益与损失并存”的两面性

近5年的主流观点是：雪对光伏的影响至少包含两条相互竞争的路径（尤其对双面组件更显著）：“增益路径”：雪地高反照率 → 地表反射辐照增强 → 双面组件背面受光增加（bifacial gain）、阵列局部散射场改变；在低太阳高度角与高漫射占比条件下，这种增益可能更突出。高纬度实测研究已显示不同安装形态（垂直E–W、倾斜、跟踪）对增益差异极大。“损失路径”：积雪覆盖组件/阵列下缘 → 透射衰减 + 非均匀遮挡（mismatch） → 输出显著降低，且“清雪/滑雪”行为与雪深、结构设计强相关；因此很多研究把重点放在雪损识别与雪损模型上，以便从监控数据中分离雪损。更细的机理层（近5年更受重视）：光谱机理：雪的反照率具有光谱特性，反射光谱会改变双面组件背面有效响应，引入背面光谱失配/光谱影响因子；在“雪场景”下该效应与植被/砾石等地表显著不同。数据与不确定性机理：双面系统性能评估高度依赖反照率数据来源（现场测量/参考电池/卫星等），而复杂地表与时变反照率会带来显著不确定性。

参考文献1光谱反照率对双面性能的影响（Solar Energy, 2022）和参考文献2双面系统反照率数据来源与不确定性（Solar Energy, 2023）被我归纳为光谱与反照率机理类（为什么同样是高反照率，增益会不一样？），其中参考文献1的实验设计环节很有借鉴意义

参考文献3和4被我归纳为实测对比类（单面 vs 双面，在雪季到底谁更划算？），这两篇的实验部分和方法部分大家可以重点关注一下，从中分离出对我们开展研究有用的点

参考文献5 6 7被我归纳为雪损识别与建模类（雪造成的损失怎么识别、怎么量化、怎么放进产能模型？），上次分工的时候有两位同学主要负责建模，请重点关注，因为现在光伏模型的研究还是比较成熟的，怎么把雪这个因素放进模型里进行定性定量分析，是大家需要思考的问题，这几篇文章也用到了图像处理、深度学习的方法，大家可以看看是怎么结合的

->初步重点总结为:
在地面反射和积雪建模方面更加细分

反射辐照度:
单双面,  散射场, 不同安装形态

雪的结构, 雪损识别, 透射衰减与非均匀遮挡, 雪的反射光谱特性, 复杂地表

spectral effect:

光伏板的SR(λ)测量    雪地的α(λ)获取

天空散射, 直射+ SR(λ)影响

地面散射+ SR(λ)& α(λ)的影响

太阳光谱, 经过云层吸收后的光谱

双面组件由于背面吸收地面反射光产生热量，可能比单面组件除雪速度更快

无框组件结构更有利于积雪滑动

SMM:

SMM = [∫E_ref(λ)·S_ref(λ)dλ × ∫E_meas(λ)·S_DUT(λ)dλ]

/ [∫E_meas(λ)·S_ref(λ)dλ × ∫E_ref(λ)·S_DUT(λ)dλ]

其中：

E_ref(λ)：参考光谱（如AM1.5G）

E_meas(λ)：实际测试光谱

S_ref(λ)：参考电池光谱响应

S_DUT(λ)：被测器件（Device Under Test）光谱响应

SMM=1 表示完美匹配；SMM≠1 需要校正。

Spectral Impact: 基于硅基电池