论文思路：

南极特殊环形太阳轨迹下，竖直光伏阵列阴影形成 → 非均匀辐照度 → IV特性与功率损失的耦合建模与实测验证

# 一、首先确定论文的核心科学故事

我建议把全文压缩成下面这条主线：

Antarctic annular solar trajectory
↓
Inter-row shading evolution of vertical PV arrays
↓
Spatially non-uniform irradiance distribution
↓
Cell/string-level electrical mismatch
↓
IV/PV characteristic distortion and power loss
↓
Experimental validation using Kunlun Station measurements
↓
Implications for Antarctic PV array design

因为如果最后文章只是：

我提出了一个阴影面积公式，Blender验证误差很小。

那么更像一篇计算几何/建模方法论文，对 Applied Energy 来说偏窄。

而如果变成：

我建立了一个能够描述南极特殊太阳轨迹下“阴影—辐照度—电气性能—功率损失”的物理耦合框架。

文章的能源意义会明显提高。

# 二、论文标题参考

现在还不一定需要确定最终标题，但建议围绕这个方向。

### 方向A：Applied Energy风格——最推荐

Physics-based modeling of photovoltaic performance under Antarctic annular solar trajectories considering inter-row shading and non-uniform irradiance

这个标题突出：

- Antarctic

- annular solar trajectory

- shading

- irradiance

- PV performance

### 方向B：突出阴影—IV耦合

Modeling the impact of inter-row shading on irradiance distribution and electrical performance of vertical photovoltaic arrays under Antarctic solar conditions

### 方向C：更偏Solar Energy

Analytical modeling of inter-row shading and irradiance-induced electrical mismatch in vertical photovoltaic arrays under Antarctic annular solar trajectories

# 三、建议的论文整体章节框架

建议正文采用：

1 Introduction
2 Antarctic solar geometry and PV system configuration
3 Coupled shading–irradiance–electrical modeling framework
4 Model verification and experimental validation
5 Results and discussion
6 Conclusions

# 1 Introduction

这一章不要写得过长，建议最终控制在 5–7个自然段。

## 1.1 Antarctic renewable energy demand

介绍：

- 南极科考站能源需求；

- 传统化石能源运输成本；

- 可再生能源意义；

- PV在南极的潜力。

## 1.2 Unique solar conditions in Antarctica

这里重点不是介绍南极，而是提出为什么普通PV模型不够？

强调：

- 高纬度；

- 太阳高度角低；

- 太阳方位角持续变化；

- 特殊的annular solar trajectory；

- 极端季节性；

- 高雪面反照率。

## 1.3 Vertical PV arrays and inter-row shading

说明为什么竖直安装在南极可能具有特殊意义。然后提出阵列间距 → 阴影 → 局部辐照度降低 → mismatch → IV/PV变化。

## 1.4 Literature review

建议围绕三个方向组织，而不是简单罗列文献：

### A. PV shading models

### B. PV irradiance/electrical mismatch models

### C. Antarctic/polar PV studies

然后指出：现有研究通常分别研究上述问题，而缺少针对南极特殊太阳轨迹的耦合模型。

## 1.5 Knowledge gaps

最终形成三个Gap：

### Gap 1

现有PV阴影模型主要针对常规太阳轨迹和常规安装场景，对南极特殊太阳轨迹下竖直阵列的适用性不足。

### Gap 2

阴影面积通常被作为几何问题处理，而其如何进一步形成二维非均匀辐照度并影响IV特性研究不足。

### Gap 3

针对南极真实环境的模型验证尤其缺乏，特别是缺少基于昆仑站实测IV数据的验证。

## 1.6 Contributions

最后明确写出3–4条贡献。

# 2 Antarctic solar geometry and PV system configuration

这一章非常重要，因为“南极特殊性”从这里正式进入模型。

## 2.1 Solar position model

包括：

- Kunlun Station latitude

- longitude

- altitude

- time zone

- date/time

- solar altitude

- solar azimuth

建立：

[
(\theta_s,\gamma_s)
]

## 2.2 Coordinate system and PV array configuration

明确：

- x/y/z方向；

- PV module orientation；

- module height；

- module width；

- row spacing；

- module tilt；

- array configuration。

这里必须画一张非常清楚的三维示意图。

## 2.3 Antarctic annular solar trajectory

展示一年/典型日期Solar altitude–azimuth trajectory

# 3 Coupled shading–irradiance–electrical modeling framework

这是全文的核心方法章节。建议不要把阴影、辐照度、IV完全割裂成三个章节。而是形成一个统一框架。

# 3.1 Inter-row shadow geometry

这里放最重要的理论推导。包括：

- 太阳光向量；

- 阴影方向；

- 阴影投影；

- 遮挡面识别；

- 阴影比例。

# 3.2 Sampling-based ray-intersection algorithm

这是现在真正的算法。

# 3.3 Non-uniform irradiance model

这是非常关键的一节。

把：

# [
G_{POA}

G_{direct}
+
G_{diffuse}
+
G_{albedo}
]

或者你实际采用的公式放进来。

然后加入：

[
G(x,y)=G_{unshaded}(x,y)\cdot ...
]

形成：

Shadow → spatial irradiance map

# 3.4 Electrical model under non-uniform irradiance

这里进入IV。建议根据实际采用的模型写：

- cell；

- module；

- series connection；

- parallel connection；

- bypass diode；

- irradiance mismatch。

最终：

[
I-V
]

以及：

[
P=VI
]

# 3.5 Coupling framework

最后用一个总流程图把整个方法串起来：

Date / Time

↓

Solar position

↓

Sun vector

↓

PV geometry

↓

Ray-based shading model

↓

Shadow ratio / shadow map

↓

Direct + diffuse + reflected irradiance

↓

Non-uniform cell irradiance

↓

Electrical mismatch

↓

I–V / P–V characteristics

↓

Pmax / power loss

这张图应该成为全文最重要的Framework Figure之一。

# 4 Model verification and experimental validation

这一章建议明确区分Verification ≠ Validation

这是现在研究中非常重要的一个调整。

## 4.1 Geometric and algorithmic verification

放已经完成的工作：

### Blender

- 顶点坐标；

- 面法向；

- 面序号；

- 坐标系；

- 太阳位置；

- 光向量。

### Ray intersection

Python：

Ray-plane intersection

vs

Blender：

BVHTree ray casting

### 之前的Excel1和Excel2这里可以使用。但是不要强调“验证模型正确”。而写Verification of numerical implementation

## 4.2 Independent shadow validation

如果最终没有真实阴影照片，这一节可以不强行做成实验验证。

可以：

- Blender作为independent geometric reference；

- 或者用渲染得到shadow mask进行空间形状比较。

如果这个做起来成本不高，可以增加：

- Shadow area error；

- IoU；

- Dice；

- centroid error。

但它不是全文最核心的验证。

# 4.3 Experimental validation using Kunlun Station IV measurements

这一节是真正需要重点做的。把昆仑站IV数据放这里。

建议比较IV curve

模拟：

[
I_{sim}(V)
]

实测：

[
I_{meas}(V)
]

然后比较：

| Parameter | Simulation | Measurement | Error |
| --- | --- | --- | --- |
| Isc |  |  |  |
| Voc |  |  |  |
| Pmp |  |  |  |
| Imp |  |  |  |
| Vmp |  |  |  |
| FF |  |  |  |

如果能够进一步得到：

[
RMSE
]

[
MAPE
]

[
R^2
]

就非常完整。

# 5 Results and Discussion

这是全文篇幅最大的章节。建议至少分成 5个小节。

# 5.1 Solar trajectory and temporal evolution of inter-row shading

回答：南极太阳轨迹到底如何导致阴影变化？

展示：

- 一天；

- 一个月；

- 一年。

# 5.2 Shadow distribution and shading characteristics

回答：阴影在哪里？什么时候最大？为什么？

分析：

- Shadow ratio；

- shaded area；

- row spacing；

- module height；

- solar altitude；

- solar azimuth。

这里可以加入参数敏感性分析。

# 5.3 Spatial irradiance distribution

这是全文非常重要的一组结果。

展示：module surface irradiance maps

例如：

No shading

████████████

Partial shading

████████

███

████

同时考虑：

- direct；

- diffuse；

- snow reflected。

# 5.4 Impact on IV/PV characteristics

这是全文最重要的结果之一。

展示IV curves以及PV curves

比较：

- no shading；

- weak shading；

- moderate shading；

- severe shading。

重点分析：

multi-peak behavior

以及：

[
P_{loss}
]

# 5.5 Antarctic energy implications and array design

这是强烈建议增加的。因为这部分决定到底是不是Energy类论文。

研究：

- row spacing；

- module height；

- installation configuration；

- shadow loss；

- annual energy yield。

例如：

[
E_{loss}=
\frac{E_{unshaded}-E_{shaded}}
{E_{unshaded}}
]

最终给出：

推荐阵列间距 / 配置范围。

# 6 Conclusions

建议只回答：

### Finding 1南极环形太阳轨迹如何改变阴影。

### Finding 2阴影如何改变辐照度。

### Finding 3辐照度不均匀如何改变IV/PV。

### Finding 4模型与昆仑站实测数据的一致性。

### Finding 5对南极PV阵列设计的意义。

不要在Conclusion里面再引入新结果。

# 四、整篇文章建议准备多少张核心Figure？

如果目标是Applied Energy，建议：正文 10–12张Figure + 4–6张Table

不要为了凑图而堆图。

# Figure 1：研究框架图

### 内容

Antarctica

↓

Solar trajectory

↓

PV array

↓

Shadow

↓

Irradiance

↓

IV

↓

Power

### 作用

告诉审稿人：不是只研究阴影面积，而是一个完整耦合框架。

# Figure 2：昆仑站 + PV阵列 + 坐标系

建议包含：

(a) Antarctica/Kunlun Station

(b) PV array

(c) coordinate system

(d) solar vector

(e) row spacing

# Figure 3：南极太阳轨迹

横轴Solar azimuth纵轴Solar altitude

不同日期：

- summer；

- equinox；

- winter。

展示：

annular solar trajectory。

这张图直接证明：

为什么普通PV阴影模型不能简单照搬。

# Figure 4：阴影几何模型

(a) PV geometry

(b) sun vector

(c) shaded surface

(d) sampling points

(e) reverse ray

这是方法学核心图。

# Figure 5：算法验证

建议不要只是Blender vs Python面积。

而是：

### (a)Blender geometry

### (b)Python geometry

### (c)shadow distribution

### (d)area comparison

### (e)error distribution

# Figure 6：全年/典型日阴影变化

建议：横轴Time纵轴Shadow ratio

可以选择：

- several representative dates；

- 或全年热力图。

例如：Day of year × Local time

颜色表示：Shadow ratio

这张图会非常漂亮，而且很有研究价值。

# Figure 7：不同阵列参数下的阴影特性

例如：横轴Row spacing纵轴Annual shading loss

不同曲线：

- module height；

- installation orientation。

# Figure 8：二维辐照度分布

这应该是核心图之一。例如：

不同工况：

No shading

↓

Low shading

↓

Moderate shading

↓

Severe shading

# Figure 9：IV/PV曲线变化

建议做成：

(a) I–V

(b) P–V

(c) different shading levels

重点展示：multi-peak

# Figure 10：昆仑站实测验证

这是全文最重要的Validation Figure。

建议：

### (a)Measured vs simulated IV

### (b)多个工况的IV

### (c)Isc comparison

### (d)Voc comparison

### (e)Pmp comparison

# Figure 11：阴影 → 辐照度 → 功率损失机制

可以做成：

Shadow ratio

↓

Irradiance non-uniformity

↓

Current mismatch

↓

Multi-peak IV

↓

Pmp loss

同时用数据支撑：

[
S
\rightarrow
CV_G
\rightarrow
P_{loss}
]

这张图特别适合Discussion。

# Figure 12：南极PV阵列设计建议

最终做Row spacing–annual energy loss或者configuration–annual yield形成设计指导图。这张图是把论文从“模型论文”提升到“能源应用论文”的重要一步。

# 五、建议准备哪些核心Table？

## Table 1：PV system parameters

包括：

- module dimensions；

- rated power；

- Voc；

- Isc；

- temperature coefficient；

- module height；

- row spacing；

- orientation。

## Table 2：Kunlun Station environmental parameters

包括：

- latitude；

- longitude；

- altitude；

- time zone；

- snow albedo；

- ambient temperature；

- irradiance data source。

## Table 3：Model assumptions

例如：

| Assumption | Treatment |
| --- | --- |
| Solar geometry | ... |
| Snow surface | ... |
| Diffuse radiation | ... |
| Shadow model | ... |
| Surface sampling | 225 points |
| Electrical model | ... |

审稿人一看就知道模型边界在哪里。

## Table 4：Verification results

目前Excel数据可以整理成：

| Case | Blender | Python | Absolute error | Relative error |
| --- | --- | --- | --- | --- |

但是注意：这张表叫 Algorithm Verification。

## Table 5：IV validation

| 这是非常重要的：Case | Isc error | Voc error | Pmp error | FF error | RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Table 6：Parameter sensitivity/design recommendation

| 例如：Row spacing | Annual shading loss | Annual energy yield |
| --- | --- | --- |

最终形成设计建议。

# 六、这篇论文最重要的4个创新点

建议最终控制在3–4条，不要写成七八条。

# Innovation 1：南极环形太阳轨迹下的阴影建模

这是第一个核心创新。不是简单说developed a shading model.而是建立适用于南极特殊太阳轨迹和竖直PV阵列的时变阴影建模方法。关键词：

time-resolved + Antarctic + vertical PV + inter-row shading

# Innovation 2：采样射线法的阴影比例计算

目前这个算法本身也可以成为方法创新。即：不显式重建复杂阴影多边形，而是在潜在受遮挡表面上进行空间采样，并通过反向太阳射线判断遮挡状态。

优势：

- 不需要复杂polygon reconstruction；

- 能处理复杂几何；

- 可扩展；

- 计算效率较高。

但是这里要注意：不要把它包装成“全新的Ray Tracing方法”。因为Ray casting本身并不新。创新应该是：针对南极竖直PV阵列几何特征建立的高效遮挡面积求解框架。这样更加稳妥。

# Innovation 3：阴影—辐照度—IV耦合

我认为这才是全文最大的创新。也就是将几何阴影模型与空间辐照度模型及电气模型耦合。最终实现：

[
Shadow
\rightarrow
G(x,y)
\rightarrow
I-V
\rightarrow
P_{mp}
]

这个比单纯阴影面积重要得多。

# Innovation 4：真实南极环境实验验证

这是非常有价值的优势。利用昆仑站现场IV测量数据对模型进行真实南极环境验证。

尤其是如果能够得到：

- 多个日期；

- 不同太阳高度；

- 不同辐照度；

- 不同温度；

- 不同阴影程度；

这会成为很强的贡献。

# 七、我认为现在最需要警惕一个问题

现在拥有很多“模型正确性证据”，但还不一定拥有足够多“科学发现证据”。

例如：“Python和Blender误差为0”是验证结果。

但是“南极太阳轨迹导致每天某一时段阴影率达到最大，并使组件表面辐照度非均匀性增加X%，进而导致Pmp下降X%。”这才是科学发现。

所以后续不要继续把大量时间投入Blender vs Python

而应该投入Shadow → Irradiance → IV → Pmp这条链。

如果最终能够把昆仑站IV实测验证 + 南极全年时变阴影 + 雪面反照率 + 二维辐照度 + 部分遮挡IV/PV多峰 + 阵列间距/配置设计建议这几个部分真正串起来，我认为这篇论文的定位就会从“一个阴影计算课题”明显提升到“极端环境下光伏系统性能机理与设计方法研究”，这才是冲击 Applied Energy / ECM 的正确方向。